AI智能体设计方案

参赛队伍：想一个重庆人

作品名称：城市路桥隧边坡结构病害智能巡检与分级评定智能体

完成日期：2026年10月12日

## 一、需求与痛点分析

城市桥梁和轨道结构巡检图片数量大、拍摄视角差异明显，人工逐张检查耗时长，且病害类型、描述粒度和评定标度容易受到人员经验影响。本赛题数据同时包含航拍道路与桥梁全景、梁底和支座近景、轨道结构病害近景，存在明显的跨场景域差异。

训练集共包含3,402张图片。桥梁样本以完好、渗水泛碱、修补痕迹和混凝土外观问题为主，轨道样本以裂缝、破损、支座锈蚀、钢筋锈蚀和钢结构锈蚀为主。系统需要在统一输出规范下完成病害识别、证据描述和分级评定，同时保证结果完全由模型和智能体自动生成。

方案采用开源本地多模态模型，避免依赖外部接口，并通过训练标签词典约束、分域图像处理、局部裁剪复核和结构化结果校验，提高输出稳定性和工程可复现性。

## 二、智能体总体架构设计

智能体由数据准备、场景路由、视觉推理、低置信度复核、结构化校验和提交打包六个模块组成。基座模型为Qwen3-VL-4B-Instruct，采用BF16在本地GPU运行；推理阶段不访问网络。

| 模块 | 输入 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备 | 公开压缩包、训练JSON | 安全解压、完全重复去重、图片与标注映射 |
| 场景路由 | 文件夹与照片编号 | 区分桥梁、轨道、左右幅和连续航拍序列 |
| 视觉推理 | 航拍整图；近景整图加细节拼图 | 输出病害类型、描述、标度、置信度和证据 |
| 复核模块 | 局部复核与视觉候选 | 可选模型复核；视觉候选仅限隔离实验 |
| 结果校验 | 模型原始JSON | 合法标签规范化、字段检查、断点保存 |
| 提交打包 | 代码、设计书、结果 | 生成符合赛事目录结构的tar.gz |

## 三、核心模块详细设计

数据预处理模块：安全解压20GB公开数据，读取汇总标注，删除一条完全重复记录，并通过桥梁名称、左右幅和文件夹解决重复照片编号映射。生成训练清单、测试清单和标签词典，所有中间文件均可复核。

分域视觉模块：桥梁航拍使用整图，支座及梁底近景使用整图和四象限细节拼图；桥梁增加一次粗类别初筛。轨道使用整图和四象限细节拼图。基座为本地Qwen3-VL-4B-Instruct，模型生成与数据后处理均保留日志。

结构化推理模块：提示词只允许模型从训练集中出现的合法病害类型中选择。模型同时生成可见证据、病害描述和评定标度，温度设为0并固定随机种子，降低输出波动。

自动复核模块：模型先生成桥梁粗类别，再由结构化病害提示词完成最终分类。冻结视觉头候选和本地Qwen独立复核只用于runs目录中的隔离实验；候选标签不会写入正式测试结果，非法标签由训练集词典自动规范化。

工程可靠性模块：正式推理每25张图片保存断点，并保留原始模型响应。校验七个字符串字段、输入元数据、UTF-8编码、合法标签及重复项。打包先生成临时压缩包，逐文件读回核对SHA-256，再原子替换唯一提交包；失败时保留上一份包。

## 四、创新点设计

1. 基于数据域的自适应视觉输入：桥梁航拍使用整图，支座和梁底近景、轨道使用整图加四象限细节拼图，同一模型按场景切换视觉预算。

2. 训练集驱动的标签约束：标签、典型描述和评定标度分布全部从公开训练数据自动提取，既抑制大模型幻觉，又不包含任何测试答案。

3. 证据一致性检查：保留类别、描述和可见依据，用于发现矛盾及触发可选复核。历史正式结果没有普通第二轮复核；扩展复核策略仍须通过隔离留出评估，不据此宣称准确率提高。

4. 候选流程隔离：冻结视觉头和Qwen复核只写入runs实验目录；未经与最终提交相同的成对留出验证，不改变正式测试结果。

5. 全流程可追溯：保存模型版本、固定种子、每张图片原始响应、断点和校验报告，便于赛事复核和决赛演示。

## 五、效果评估

1. 评估结果

提交版本说明：正式输出来自Git提交d2f6bde，保留历史官方反馈56.11分的完整模型结果；共1274条，没有人工逐图改写。53.06分视觉候选已撤回。本次工程检查不代表新官方成绩，标签范围扩展尚未完成两座整桥的配对验证，不替换正式输出。

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 训练图片 | 3402 | 公开数据完整性检查 |
| 测试图片 | 1274 | 最终结果应逐图覆盖 |
| 留出样本 | 120 | 范家坪整桥单折基线，84桥梁、36轨道 |
| 训练难例审核 | 48 | 已确认38，需复核10 |
| 病害类型精确率 | 0.3167 | 桥梁33/84；轨道5/36 |
| 原子病害Macro-F1 | 0.2531 | 组合标签拆分；仅用于本地比较 |
| 评定标度准确率 | 0.5500 | 轨道目标均为空，不代表掌握严重程度 |
| 结果文件校验 | 通过 | 七字段、数量及标签合法性 |
| 正式结果候选改动 | 0 | 实验候选未应用于正式结果 |

2. 任务执行耗时；

| 阶段 | 耗时或结果 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备 | 自动记录 | 解压、去重、清单与词典生成 |
| 模型推理 | 1.47小时 | 历史基线运行日志，不是本次实验耗时 |
| 运行吞吐 | 0.24133张/秒 | 包含模型生成及必要复核 |
| 结果校验与打包 | 自动执行 | 生成校验报告和tar.gz提交包 |